EC VCO

Sin explicar:

import numpy as np

from gnuradio import gr

import math

class blk(gr.sync_block):

"""This block is a EC VCO or baseband VCO and works as following: ….."""

def __init__(self,):

gr.sync_block.__init__(

self,

name='e_CE_VCO_fc',

in_sig=[np.float32, np.float32],

out_sig=[np.complex64]

)

def work(self, input_items, output_items):

A=input_items[0]

Q=input_items[1]

y=output_items[0]

N=len(A)

y[:]=A*np.exp(1j*Q)

return len(output_items[0])

Explicado:

import numpy as np

from gnuradio import gr

import math

class blk(gr.sync_block):

"""

Oscilador Controlado por Voltaje en Banda Base (CE VCO):

Genera una señal compleja en banda base, modulada en amplitud y fase.

Entradas:

- Entrada superior (A): Amplitud instantánea de la señal (float).

- Entrada inferior (Q): Fase instantánea de la señal en radianes (float).

Salida:

- Señal compleja modulada (I/Q) en banda base (complex).

Nota:

La señal de salida es ideal para modulaciones digitales o procesamiento en banda base.

"""

def __init__(self):

# Inicialización del bloque

gr.sync_block.__init__(

self,

name='e_CE_VCO_fc',

in_sig=[np.float32, np.float32],   # entradas: amplitud y fase

out_sig=[np.complex64]             # salida compleja (I/Q)

)

def work(self, input_items, output_items):

# Obtiene entradas: amplitud (A) y fase (Q)

A = input_items[0]   # Señal de amplitud instantánea

Q = input_items[1]   # Señal de fase instantánea en radianes

# Vector de salida complejo (I/Q)

y = output_items[0]

# Número de muestras actuales

N = len(A)

# Genera la señal compleja modulada:

# salida[n] = A[n] * exp(j * Q[n])

y[:] = A * np.exp(1j * Q)

# Retorna la cantidad de muestras procesadas

return len(output_items[0])

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

RF VCO

Sin explicar:

import numpy as np

from gnuradio import gr

import math

class blk(gr.sync_block):

"""This block is a RF VCO and works as following: ….."""

def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):

gr.sync_block.__init__(

self,

name='e_RF_VCO_ff',

in_sig=[np.float32, np.float32],

out_sig=[np.float32]

)

self.fc = fc

self.samp_rate = samp_rate

self.n_m=0

def work(self, input_items, output_items):

A=input_items[0]

Q=input_items[1]

y=output_items[0]

N=len(A)

n=np.linspace(self.n_m,self.n_m+N-1,N)

self.n_m += N

y[:]=A*np.cos(2*math.pi*self.fc*n/self.samp_rate+Q)

return len(output_items[0])

explicado:
import numpy as np

from gnuradio import gr

import math

class blk(gr.sync_block):

"""

Oscilador Controlado por Voltaje de RF (RF VCO):

Genera una señal senoidal modulada en amplitud y fase, con frecuencia central fija (fc).

Entradas:

- Entrada superior (A): Amplitud instantánea de la señal (float).

- Entrada inferior (Q): Modulación instantánea en fase (radianes, float).

Salida:

- Señal senoidal modulada (float).

Parámetros:

- fc: Frecuencia central en Hz (default: 128000 Hz).

- samp_rate: Frecuencia de muestreo (default: 320000 muestras/s).

Nota:

Se recomienda amplitudes positivas y modulaciones de fase entre -π y π para evitar discontinuidades.

"""

def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):

# Inicializa el bloque y establece sus parámetros y señales

gr.sync_block.__init__(

self,

name='e_RF_VCO_ff',

in_sig=[np.float32, np.float32],  # dos entradas: amplitud y fase

out_sig=[np.float32]              # una salida: señal modulada

)

self.fc = fc                          # frecuencia central del oscilador

self.samp_rate = samp_rate            # tasa de muestreo del sistema

self.n_m = 0                          # índice inicial de muestras

def work(self, input_items, output_items):

# Recupera las entradas: amplitud (A) y fase (Q)

A = input_items[0]  # Señal de amplitud instantánea

Q = input_items[1]  # Señal de modulación de fase instantánea

y = output_items[0] # Señal de salida (resultado)

# Determina el número de muestras en esta iteración

N = len(A)

# Genera el vector índice de muestras, desde n_m hasta (n_m + N - 1)

n = np.linspace(self.n_m, self.n_m + N - 1, N)

# Actualiza el contador de muestras totales procesadas

self.n_m += N

# Calcula la salida modulada según la ecuación del VCO:

# y[n] = A[n] * cos(2π * fc * n / samp_rate + Q[n])

y[:] = A * np.cos(2 * math.pi * self.fc * n / self.samp_rate + Q)

# Retorna el número de muestras generadas en la salida

return len(output_items[0])